| 队伍编号 |  |  | 218444 | 选题 | “工业美”智能制造创新创意大赛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  | “海穹一号”——基于风光氢储互补供能的自主式智能海洋监测浮标平台 |  |  |
| 申报单位名称 |  |  | 三亚学院 |  |  |
| 参赛队员 |  |  | 周子皓 寇宇杰 |  |  |
| 指导教师 |  |  | 李金库 |  |  |
| 联系 方式 |  | 联系人 | 周子皓 | 电话 | 17712231021 |
|  |  | 手机 | 17712231021 | 邮箱 | 2969059681@qq.com |
| 产品 简介 | 一、项目背景与核心愿景 海洋是高质量发展的战略要地，然而传统的海洋监测设备普遍存在供电瓶颈、数据回传困难、维护成本高且在严苛海洋环境中可靠性不足等问题。本项目“海穹一号”直面这些行业痛点，以“智能制造”为骨架，以“新能源技术”为心脏，以“工业美学”为外衣，旨在打造一款集绿色供能、智能感知、可靠传输与卓越工业设计于一体的新一代海洋监测平台。我们的核心愿景是构建覆盖近海至远海的“海洋物联网神经末梢”，为海洋科学研究、海洋环境保护、智慧渔业及海事安全保障提供持续、稳定、精确的数据支撑，以中国智造服务海洋强国战略。 二、产品系统概述 本产品是一个高度集成的智能化系统。其主体为一个符合流体动力学的浮标平台，内部核心为多能源互补供电系统、多参数传感器阵列、边缘计算核心板以及双模通信单元。平台能够7×24小时不间断地自动采集所处海域的温度、盐度、溶解氧、pH值、叶绿素浓度、浊度等关键理化参数，以及波浪、流速、风向风速等动力环境参数。通过深度融合新能源技术与智能制造工艺，产品实现了在无人值守条件下的长期、稳定、自主运行，彻底打破了传统设备对岸基供电或定期更换电池的依赖，代表了海洋监测装备的绿色化、智能化发展方向。 ¦ |  |  |  |  |
| 设计 说明 | 一、工业美学与结构设计 1. 形态设计： 整体造型灵感来源于“水滴”与“风帆”的自然形态，采用流线型低阻设计，不仅有效减少海浪冲击阻力，增强稳定性，更赋予了设备优雅、和谐的视觉美感，体现了“天人合一”的工业设计哲学。主壳体线条流畅，无锐角、无突出螺钉，极大降低了海生物附着的可能。 2. 色彩与质感：采用“海洋白”与“科技蓝”作为主色调，表面进行哑光处理，既能反射热带强烈阳光以减少内部温升，又具备优异的抗紫外线老化能力，质感高级且功能性强。 3. 人机交互：设备顶部设有状态指示LED灯环，通过不同颜色与闪烁模式，可在维护人员靠近时直观显示系统状态（如供电充足、数据发送中、故障告警等），体现了人性化设计考量。 二、智能制造与材料工艺 1. 主体结构制造：浮标主体采用耐海洋环境腐蚀的316L不锈钢作为内部骨架，通过激光切割与焊接机器人完成高精度框架构建。外部蒙皮采用增强型聚氨酯复合材料，通过大型一体化滚塑成型工艺制造。该工艺无接缝、密封性极佳，且产品内外壁光滑均匀，具有卓越的抗冲击、抗渗漏和耐腐蚀性能，是智能制造在复杂曲面构件上的典型应用。 2.传感器舱设计：关键传感器集中于一个可快速拆卸的“智慧魔方”模块舱内。该模块舱采用精密CNC加工与IP68级密封标准，实现即插即用。这种模块化设计便于机器人自动化装配与流水线作业，也极大降低了后期维护的时间与成本。 三、新能源系统创新设计（核心特色） 1. 风光氢储多能互补系统：这是本项目最大的技术亮点。系统由以下部分构成： ¦ 主电源（光伏）：在浮标水面以上部分表面及顶部风帆结构上，全覆盖集成柔性单晶硅PERC太阳能电池板，实现最大光照采集面积。 辅助电源（风力）：顶部设计有小型垂直轴风力发电机，其叶片形态与整体美学融合，在恶劣天气光照不足时，有效补充发电。 应急与储能系统（氢能与电池）： 创新性地引入一套小型质子交换膜电解制氢与燃料电池单元。在风光发电过剩时，电能用于电解水制氢储存；在连续阴雨无风期，燃料电池利用储存的氢气发电，构成完美的能量闭环。主储能由高循环寿命的锂磷酸铁锂电池组承担。 2. 智能能源管理（大脑）：搭载我们团队自主研发的“智慧能源管理控制器”。该控制器内置自适应MPPT算法，能实时追踪风光发电的最大功率点；通过**模糊控制策略，智能调度电能流向，优先为负载供电，余电用于制氢或为电池充电，在能源紧缺时则按优先级智能切换供电源（光伏/风电->电池->燃料电池），确保核心系统在任何气象条件下不间断运行。 四、智能感知与数据处理 1. 传感器融合技术：采用多传感器数据融合算法，对原始数据进行校准、去噪和补偿，提升数据准确性。 2.边缘计算能力：内置具备AI推理能力的边缘计算模块，可在本地初步分析数据趋势，识别如赤潮、油污等异常事件，并触发高清图片抓拍与即时报警，减少无效数据传输，节约通信带宽与能耗。 3. 可靠通信链路：采用“北斗短报文+低功耗广域网”双保险通信模式。近海时通过NB-IoT/4G低成本传输；远海或无网络覆盖区域，自动切换至我国自主的北斗卫星系统，确保数据必达。 |  |  |  |  |
|  | 辅助电源（风力）：顶部设计有小型垂直轴风力发电机，其叶片形态与整体美学融合，在恶劣天气光照不足时，有效补充发电。 应急与储能系统（氢能与电池）： 创新性地引入一套小型质子交换膜电解制氢与燃料电池单元。在风光发电过剩时，电能用于电解水制氢储存；在连续阴雨无风期，燃料电池利用储存的氢气发电，构成完美的能量闭环。主储能由高循环寿命的锂磷酸铁锂电池组承担。 2. 智能能源管理（大脑）：搭载我们团队自主研发的“智慧能源管理控制器”。该控制器内置自适应MPPT算法，能实时追踪风光发电的最大功率点；通过模糊控制策略，智能调度电能流向，优先为负载供电，余电用于制氢或为电池充电，在能源紧缺时则按优先级智能切换供电源（光伏/风电->电池->燃料电池），确保核心系统在任何气象条件下不间断运行。 四、智能感知与数据处理 1. 传感器融合技术：采用多传感器数据融合算法，对原始数据进行校准、去噪和补偿，提升数据准确性。 2.边缘计算能力：内置具备AI推理能力的边缘计算模块，可在本地初步分析数据趋势，识别如赤潮、油污等异常事件，并触发高清图片抓拍与即时报警，减少无效数据传输，节约通信带宽与能耗。 3. 可靠通信链路：采用“北斗短报文+低功耗广域网”双保险通信模式。近海时通过NB-IoT/4G低成本传输；远海或无网络覆盖区域，自动切换至我国自主的北斗卫星系统，确保数据必达。 |  |  |  |  |
| 产品 特色 | 1. 颠覆性能源解决方案——从“耗电”到“创电” 深度融合新能源科学与工程技术，首创性地将“光伏-风电-氢储-电池”多能互补系统集成于海洋浮标。彻底解决了远海监测设备的“能源焦虑”，实现了从“依赖外部供电”到“能源自给自足”的根本性转变，甚至可向小型辅助设备进行电力输出，续航能力理论无限，极具绿色环保价值和技术前瞻性。 2. 极致工业美学与智能制造深度融合 产品不仅是工具，更是一件工业艺术品。从符合流体力学的形态，到一体成型的制造工艺，再到模块化的内部结构，全过程体现了智能制造对产品精度、可靠性和美观度的提升。它将“工业美”定义为功能、形态、工艺与可靠性的高度统一，展现了现代工业设计的魅力。 3. 高度的智能化与自动化水平 具备从**能源自主管理、数据智能采集、边缘侧初步分析到通信链路自适应选择**的全链路智能化能力。大大降低了人工干预需求，实现了“部署即用，长期免维护”的设计目标，显著降低了全生命周期成本。 4. 强大的平台化与可扩展性 采用标准的硬件接口和模块化的软件架构，作为一个开放的“海上移动平台”，未来可轻松扩展集成**水下声呐、船舶AIS接收器、放射性物质监测仪等多种载荷，满足科研、国防、环保、航运等多领域的定制化需求，市场应用前景极为广阔。 ¦ 5. 完全自主知识产权与国产化 核心的能源管理算法、结构设计、系统集成方案均由团队自主研发，关键部件优先采用国产产品，符合国家科技自立自强的战略方向，供应链安全可控。 |  |  |  |  |

附件:“エ业美”智能制造创新创意大赛作品申报表